Q/DMJD

Q/DMJD 02-2017

KT537R-S 矿用本安型手机说明书

2017-1-10发布	2017-1-10实施

长春东煤机电有限公司	发 布

目录

前 言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 产品型号及结构	3

4 技术要求	3

5 试验方法	6

6 检验规则	10

7	标志	12

附录 A	12

Q/DMJD 02-2017

前 言

本标准在防爆安全方面遵守《GB3836.1－2010 爆炸性环境 第1部分： 设备 通用要求》、

《GB3836.4－2010 爆炸性环境 第4部分： 由本质安全型“i”保护的设备 》 的有关规定。

本标准的技术内容符合 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》、MT/T210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》（抗干扰及可靠性要求除外）的有关规定。

在编写格式、表述方法和引用标准方面依据GB/T1.1-2009、GB/T 2000.3-2003等规定。

本标准由长春东煤机电有限公司公司提出

本标准由长春东煤机电有限公司公司起草

本标准由长春东煤机电有限公司负责解释

本标准发布时间：2017年1月10日。

1

Q/DMJD 02-2017

KT537R-S 矿用本安型手机

- 范围

本标准规定了 KT537R-S 矿用本安型手机的产品型号及结构、技术要求、试验方法、检验规则等。

本标准适用于 KT537R-S 矿用本安型手机（以下简称手机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 3836.1－2010 | 爆炸性环境 | 第1部分：设备 通用要求 |
| --- | --- | --- |
| GB 3836.4－2010 | 爆炸性环境 | 第4部分 由本质安全型“i”保护的设备 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP 代码） |  |
| GB 9969.1-1998 | 工业系统使用说明书 总则 |  |
| GB 2423.1-89 | 电工电子产品产品基本环境试验规程试验 A: 低温试验方法 |  |
| GB 2423.2-89 | 电工电子产品产品基本环境试验规程试验 B: 高温试验方法 |  |
| GB 2423.3-93 | 电工电子产品产品基本环境试验规程试验 Ca: 恒定温热试验方法 |  |
| GB 2423.8-1995 | 电工电子产品产品基本环境试验规程试验 Ed: 自由跌落 |  |

GB/T 2423.13-1997	电工电子产品产品环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Fdb: 宽频带随

机震动中再现性

GB/T 10111-2008	利用随机骰子进行随机抽样的方法

MT209-90	煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT/T 210-90	煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

MT/T 211-90	煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则

AQ1043-2007	矿用产品安全标志标识

2

Q/DMJD 02-2017

- 产品型号及结构

3.1 防爆型式和标志

矿用本质安全型，标志为“Ex ib I Mb”；证书编号 CMExC17.4739

3.2 型号

K	T	537R	-	S

设备类型

登记编号

通讯系统

矿用设备

3.3 外形尺寸及质量

3.3.1 外形尺寸（长×宽×高）：120mm×52mm×22mm。

3.3.2 质量：139g。

- 技术要求

4.1 一般要求

产品符合本标准的规定，并按批准的技术文件和图样制造。

4.2 环境条件

手机在下列条件下能正常工作：

a）环境温度：0℃～+40℃；

- 平均相对湿度：不大于 95％（+25℃）；

- 煤矿井下有瓦斯，煤尘爆炸危险的环境，但无显著振动和冲击、无破坏绝缘的腐蚀

性气体场所；

e) 大气压力：80kPa～110kPa。

4.3 电气性能

3

Q/DMJD 02-2017

4.3.1	主要技术指标

a）工作电压: 3.7VDC

b）工作频段：2.405GHz～2.440 GHz；

e）无线发射功率：-40dBm～-10dBm；

f）振铃响度≥75dB；

g）传输距离： 0-200m（无遮挡）；

h）通话时长：通话时间不小于 2h，待机时间不小于 10h；

- 无线接入方式：WiFi；

4.3.2 供电电源

采用型号为 PL145568,容量为 4000mAh、电压为 3.7V 的锰酸锂离子电

池,生产厂家为南通南卓电子科技有限公司

4.3.3 主要功能

4.3.3.1 手机具有来电提示功能。

4.3.3.2 手机具有呼叫控制功能。

4.3.3.3 手机具有短信功能。

4.3.3.4 手机具有电源管理功能：包括电量指示、充电指示、欠压提示及自动关机功能。

4.3.3.5 手机具有电话本功能，可进行相应的电话簿操作。

4.4 外观要求

4.4.1 手机按键应灵活可靠，显示屏应无划痕和污点；

4.4.2 手机前后盖配合缝隙，手机与电池配合缝隙及其它配合缝隙应符合要求；

4.4.3 所有印刷体与图形应清晰、易辨认、不应有错误、漏印、脱落现象；

4.4.4 主标贴与手机型号应一致, 各种标贴应齐全, 标贴应平整。

4.5 结构要求

4.5.1 金属零部件要进行防腐、防锈处理。

4.5.2 整机、零部件加工应符合图纸要求，装配正确无误。

4.5.3 手机塑料外壳单面连续表面面积小于 100cm2。

4.6 电气安全要求

4.6.1 本安接线端子对外壳间应能承受交流 50Hz、电压 500V 历时 1min 的工频耐压试验，

且无击穿和闪络现象，漏电流不大于 5mA。

4.6.2 本安电路与外壳之间的绝缘电阻不小于 10MΩ，湿热试验后，绝缘电阻不小于 1.0MΩ。

4

Q/DMJD 02-2017

4.7 工作稳定性要求

手机应进行工作稳定性试验，通电时间不小于 2d。每天检测 1 次手机，其电气性能应

符合 4.3 的要求。

4.8 环境适应性

4.8.1 手机在工作状态应能承受按表 1 规定条件进行的低温工作试验，其电气性能应符合 4.3

的规定。

4.8.2 手机在工作状态应能承受按表 1 规定条件进行的高温工作试验，其电气性能应符合 4.3

的规定。

4.8.3 手机在非工作状态应能承受按表 1 规定条件进行的低温贮存试验，其电气性能应符合

4.3 的规定。

4.8.4 手机在非工作状态应能承受按表 1 规定条件进行的高温贮存试验，其电气性能及外观

应符合 4.3 的规定。

表 1

| 试验项目 | 温 | 度 ℃ | 试验时间（h） | 恢复时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温工作 |  | 0 | 2 | - |
| 高温工作 |  | +40 | 2 | - |
| 低温贮存 |  | -40 | 16 | 2 |
| 高温贮存 |  | +60 | 16 | 2 |

4.8.5 手机应能承受严酷等级＋40℃，周期 12d 的交变湿热试验。其电气安全、电气性能及

外观应符合 4.7、4.3 的规定。

4.8.6 手机在非工作状态应能承受频率 10Hz～150Hz，加速度 20m/s2，在三个互相垂直的轴

线上各振动 5 次的振动试验，试验后检查电气性能及外观应符合 4.3 及 4.4 的规定。

4.8.7 手机在非工作状态应能承受峰值加速度 500m/s2， 脉冲持续时间 11ms，在三个互相垂

直轴线的每个方向上连续冲击 3 次的冲击试验；试验后检查电气性能及外观应符合 4.3 及 4.4

的规定。

4.8.8 手机应能承受 4 次高度 1m 的跌落试验，试验后检查电气性能与外观应符合 4.3 及 4.4

的规定，不得产生影响防爆性能的变形与损坏的自由跌落试验。

4.8.9 包装后的手机应能承受运输试验，试验后检查包装箱应无损坏和明显变形，箱内产品

的电气性能及外观应符合 4.3 及 4.4 的规定。

4.9 防爆要求

4.9.1 应采用矿用本质安全型的防爆结构且满足 GB3836.1-2010、GB3836.4-2010 的规定。

4.9.2 外壳防护性能应符合 GB 4208-2008 中防护等级 IP54 的规定。

5

Q/DMJD 02-2017

4.9.3 应能通过 GB 3836.4-2010 第 10.1 规定的火花点燃试验。

4.9.4 在正常工作和故障状态 ，其元器件、导线及外壳的最高表面温度不得大于 150℃。

4.9.5 本安电路与外壳间的电气间隙、爬电距离≥3mm,涂层下爬电距离≥0.7mm，CTI 值为

100。

4.9.6 印刷线路板的板厚大于 1.6mm、线宽不小于 0.25 mm、线厚大于 35 μm 线距 0.25mm；焊接调试后应涂三防漆至少两遍。

4.9.7 “ib”等级的电子保护必须双重化，且元件经过老化筛选；本安电路元器件在正常工作及故障状态下，其工作电压、工作电流及功率不得超过其额定值的 2/3。

4.9.8 本安电路与接地部分（外壳）间应能承受 500V 的介电强度试验,，交流 50Hz，历时 1min 不应出现击穿与闪络现象，且漏电流不得大于 5mA。

4.9.9 应能通过自 1m 高度自由跌落至水泥平上，试验 4 次，不得产生影响防爆性能的变形

与损坏的自由跌落试验。

4.9.10 电池和电池组应能符合 GB3836.4-2010 中第 7.4.2 条的规定的。

4.9.11 外壳材质

外壳材质：ABS，其表面绝缘电阻不大于 1GΩ.

4.9.12 本安参数

NZET PL145568 锂电池 1 节；Uo：4.2V，Io：1.9A。

4.9.13 阈功率：≤1mW。

4.9.14 工作参数

额定工作电压：3.7V，工作电流：≤990mA。

- 试验方法

5.1 试验条件

5.1.1 环境条件

除环境试验或有关标准另有规定外，试验应在下列条件下进行：

a）温度：15℃～35℃ ；

b）相对湿度：45％～75％；

c）大气压力：86 kPa～106kPa。

5.1.2 电源条件

除有关标准另有规定，测试用直流供电电源符合以下要求：

a）电压：误差不大于 2%；

b）周期与随机飘移：△U/U0≤1%。

5.2 电气性能试验

5.2.1 测试仪表及设备的一般要求。

5.2.1.1 测试仪表的精度应保证所测指标的精度要求。

6

Q/DMJD 02-2017

5.2.1.2 测试仪表和设备的选型应符合所测性能的特性。

5.2.1.3 属计量范围内的仪表须在计量检定周期内。

5.2.2 测试仪器仪表

表 2

| 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 频谱仪 |  | 1 |
| 稳压电源 |  | 1 |
| 万用表 | FLUKE187 | 1 |
| 滑线变阻器 |  | 1 |
| 无线基站 | KT537R-F1 | 1 |
| 声级计 |  | 1 |

5.2.3 电气性能测试

5.2.3.1 待机电流、最大工作电流测试

a）按图 5.2.1 连接测试电路；

- 5.2.1

b）手机工作在额定电压下，手机开机后测得的最大电流即为工作电流；c）手机处于待机状态时电流表测得的电流即为手机的待机电流。

5.2.3.2 发射频率、频率准确度、发射功率、占用带宽测试a）按图 5.2.2 连接测试电路；

- 5.2.2

b）被测手机处于通话状态，通过同轴电缆接入综合测试仪；

c）由综合测试仪上分别读取发射频率、频率准确度、发射功率、占用带宽，应满足指

标要求。

5.2.3.3 接收频率测试

a）按图5.2.2连接测试电路；

7

Q/DMJD 02-2017

b）被测手机处于通话状态，通过同轴电缆接入综合测试仪；

c）将综合测试仪设置为频谱测试状态，读取接收中心频率，应满足指标要求。 5.2.3.4 接收灵敏度

a）按图5.2.3连接测试电路；

图5.2.3

b）被测手机处于连接状态，通过同轴电缆接入综合测试仪。 综合测试仪采用 SO2 方

式，调节综合测试仪的 BS 输出电平，测试其 FER，满足帧差错率 FER<0.5%、可信度≥95%

要求的最小 BS 输出电平即为被测手机的接收灵敏度。

5.2.3.5 振铃响度

a）按图5.2.4连接测试电路；

声级计	被测手机

图5.2.4

b）被测手机处于正常工作状态，设置电话机在振铃状态，并将手机音量调到最大；c）用声级计在 0.5m 远的距离对着手机喇叭，测得的振铃声级应满足指标要求。

5.2.4 电池组性能试验

5.2.4.1 允许最高直流开路电压

电池正常充电完成，直接在电池两端测的电压即为允许最高直流开路电压。

5.2.4.2 允许最大直流短路电流

电池正常完成充电，在电池两端串接滑线变阻器和电流表，调节滑线变阻器，使电阻值

趋向于 0，测的短路电流即为允许最大直流短路电流。

5.2.5 手机功能测试

8

Q/DMJD 02-2017

- 5.2.5

按图 5.2.5 连接测试电路，并进行手机功能测试。

5.2.5.1 电话本功能

任选 1 部工作正常的手机，可进行电话本存储、查找。

5.2.5.2 通话功能

任选 1 部手机呼叫上位机，并与上位机进行正常通话，通话质量应该保持良好。

5.3 外观检查

目测

5.4结构检查

- MT/T210-90 第 5.2 条的规定进行。

5.5 工频耐压试验

- GB3836.4-2010 中第 10.3 条规定进行

5.6 绝缘电阻测试

- MT/T210-90 第 7 章的有关规定进行。

5.7 工作稳定性试验

手机处于工作状态，每隔 24h 按 5.2 测量其电气功能，试验持续时间应符合 4.11 的规定。

5.8 低温工作试验

- MT/T210-90  第 23.2 条的规定进行，采用非散热试验样品的温度渐变的低温试验方

法。

5.9 高温工作试验

- MT/T210-90  第 23.2 条的规定进行，采用非散热试验样品的温度渐变的高温试验方

法。

5.10 低温存贮试验

按 MT/T210-90 第 24.2 条的规定进行，采用温度渐变的低温试验方法。

5.11 高温存储试验

按 MT/T210-90 第 24.2 条的规定进行，采用温度渐变的高温试验方法。

5.12 湿热试验

- MT/T210-90 第 28.2 条的有关规定进行，在试验的最后 2h，进行绝缘电阻测量和耐压试验，然后检查电气性能和外观。

9

Q/DMJD 02-2017

5.13 振动试验

- MT/T210-90 第 25.2 条的规定进行。

5.14 冲击试验

按MT/T210-90  第26.2条的规定进行。

5.15 跌落试验

- MT/T210-90 第 15.2 条的规定进行，防爆跌落试验按 GB3836.1-2010 中 26.4.3 条规定进行.

5.16 运输试验

- MT/T210-90 第 27.2 条的规定进行。

5.17 防爆性能试验

5.17.1 外壳防护性能试验:按 GB 4208-2008 中规定的方法进行。

5.17.2 火花点燃试验、本安参数测量:按 GB 3836.4-2010 第 10.1 规定的方法进行。

5.17.3 最高表面温度:按 GB 3836.4-2010 中 10.2 条规定的方法进行。

5.17.4 电气间隙和爬电距离的测量用计量合格量尺进行测量。

5.17.5 工作参数测量：用计量合格的仪表进行测量，测量值不得超过标准中的规定值。

5.17.6 工频耐压试验:按 GB3836.4-2010 中第 10.3 条规定进行.

5.17.7 跌落试验:按 GB3836.1-2010 中 26.4.3 条规定进行.

5.17.8 电池和电池组电解液漏泄试验:按 GB 3836.4—2010 中的第 10.5.2 条规定的方法进行

5.17.9 表面绝缘电阻试验:按 GB3836.1-2010 中 26.13 条规定进行.

- 检验规则

6.1 检验分类

检验分为出厂检验、型式检验。

6.2 出厂检验

6.2.1 每台产品均需进行出厂检验。检验合格的，出具产品合格证方可出厂。

6.2.2 检验项目按表 3 中出厂检验的规定进行。

6.2.3 出厂检验各项指标须符合本标准的规定，有 1 项不合格则判定该产品不合格。

6.3	型式检验

6.3.1 下列情况之一应进行型式检验

- 产品转厂定型时；

- 产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时每 3 年 1 次（防爆性能除外）；

10

Q/DMJD 02-2017

- 出厂检验结果与前次型式检验结果有较大差异时；

- 停产 1 年恢复生产时；

f）国家有关机构提出进行型式检验时。

表 3

| 序号 | 检验项目 | 不合格分 | 要求 | 检验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气性能试验 | B | 4.3 | 5.2 | ○ | ○ |  |
| 2 | 工作参数测试 | A | 4.9.14 | 5.17.5 | ○ | ○ |  |
| 3 | 外观 | B | 4.4 | 5.3 | ○ | ○ |  |
| 4 | 结构 | C | 4.5 | 5.4 | ○ | ○ |  |
| 5 | 工频耐压测试 | A | 4.6.1 | 5.5 | ○ | ○ |  |
| 6 | 绝缘电阻测量 | A | 4.6.2 | 5.6 | ○ | ○ |  |
| 7 | 表面温度试验 | A | 4.9.4 | 5.17.3 | — | ○ |  |
| 8 | 外壳防护性能 | B | 4.9.2 | 5.17.1 | — | ○ |  |
|  | 试验 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工作稳定性试 | B | 4.7 | 5.7 |  | ○ |  |
|  | 验 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 低温工作试验 | B | 4.8.1 | 5.8 | — | ○ |  |
| 11 | 高温工作试验 | B | 4.8.2 | 5.9 | — | ○ |  |
| 12 | 低温存贮试验 | B | 4.8.3 | 5.10 | — | ○ |  |
| 13 | 高温存贮试验 | B | 4.8.4 | 5.11 | — | ○ |  |
| 14 | 湿热试验 | B | 4.8.5 | 5.12 | — | ○ |  |
| 15 | 振动试验 | B | 4.8.6 | 5.13 | — | ○ |  |
| 16 | 冲击试验 | B | 4.8.7 | 5.14 | — | ○ |  |
| 17 | 跌落试验 | B | 4.8.8 | 5.15 | — | ○ |  |
| 18 | 运输试验 | B | 4.8.9 | 5.16 | — | ○ |  |
| 19 | 火花试验、本安 | A | 4.9.3、 | 5.17.2 | — | ○ |  |
|  | 参数测量 |  | 4.9.12 |  |  |  |  |
| 20 | 电气间隙和爬 | A | 4.9.6 | 5.17.4 | — | ○ |  |
|  | 电距离 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电池和电池组 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电解液漏泄试 | A | 4.9.10 | 5.17.8 | — | ○ |  |
|  | 验 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 表面绝缘电阻 | A | 4.9.11 | 5.17.9 | — | ○ |  |
|  | 试验 |  |  |  |  |  |  |

注：“○”表示需要进行检验的项目，“Δ”表示过程中进行检验的项目，“—”表示不需要进行检验的项目。绝缘电阻和工频耐压在出厂检验时只做常态。

6.3.2 检验项目应符合表 3 的规定。

6.3.3 样品在出厂检验合格品中随机抽取。抽样方法按 GB/T10111-2008 的有关规定进行。抽样基数≤50 台时，抽样数量：2 台；抽样基数＞50 台时，采用 GB/T2829-2002 一次抽样方案，DLⅡ，RQL=40， 样本数量 n=4，Ac=0， Re=1。

11

Q/DMJD 02-2017

6.3.4 对 A 类项目，有 1 项不合格，判定型式检验不合格。对 B 类项目，有 1 项不合格，须加倍抽样重新检验，若仍有 1 项不合格，则判定型式检验为不合格。对 C 类项目，有 3 项不合格，判定型式检验为不合格。

- 标志

安全标志标识 MA 执行 AQ1043-2007 的规定。

附录 A

配套设备：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 防爆证号 | 安标证号 | 防爆标志 | 使用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 地点 |  |
| 1 | 矿用本安型基站 | KT537R-F | 长春东煤机电 | 申办中 | 申办中 | Exd[ib]I |  |  |
|  |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 井下 |  |
| 2 | 矿用本安型便携式基站 | KT536-F | 长春东煤机电 | 申办中 | 申办中 | Exd[ib]I |  |  |
|  |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |
| 3 | 矿用无线通信系统 | KT536 | 长春东煤机电 | 申办中 | 申办中 | Exd[ib]I | 井下 |  |
|  |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |
| 4 | 矿用隔爆兼本安型基站 | KT537R-F1 | 长春东煤机电 | 申办中 | 申办中 | Exd[ib]I | 井下 |  |
|  |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |

12