Q/DMJD

Q/DMJD	02-2017

KT537R-F1矿用隔爆兼本安型

基站说明书

`

2017－02－27 发布	2017－02－27 实施

长春东煤机电有限公司 发布

Q/DMJD	02-2017

前言

本标准在防爆安全方面遵守《GB3836.1－2010 爆炸性环境 第1部分： 设备 通用要求》、

《GB3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》、《GB3836.4－2010 爆炸性环境第4部分： 由本质安全型“i”保护的设备 》的有关规定。

本标准的技术内容符合 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》、MT/T210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》（抗干扰及可靠性要求除外）的有关规定。

在编写格式、表述方法和引用标准方面依据GB/T1.1-2009、GB/T 20000.3-2003等规定。

本标准由长春东煤机电有限公司提出

本标准由长春东煤机电有限公司起草

本标准由长春东煤机电有限公司负责解释

本标准发布时间：2017年02月27日。

Q\DMJD02-2017

KT537R-F1 矿用隔爆兼本安型基站

1. 范围

本标准规定了 KT537R-F1 矿用隔爆兼本安型基站的产品分类与型号，技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于 KT537R-F1 矿用隔爆兼本安型基站（以下简称基站）。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 3836.1－2010 | 爆炸性环境 | 第1部分：设备 通用要求 |
| --- | --- | --- |
| GB 3836.2—2010 | 爆炸性环境 | 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 |
| GB 3836.4－2010 | 爆炸性环境 | 第4部分 由本质安全型“i”保护的设备 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |  |
| GB/T 2423.1-2001 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |  |
| GB/T 2423.2-2001 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |  |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环） |  |
| GB/T 2423.5-1995 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击 |  |
| GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Fc和导则：振动(正弦) |  |  |
| GB/T 2829-2002 | 周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查） |  |
| GB 10111-1988 | 利用随机骰子进行随机抽样的方法 |  |
| GB 10111-1988 | 机电产品包装通用技术条件 |  |
| GB/T 191-2008 | 包装运输图示标志 |  |
| GB 9969.1-1998 | 工业系统使用说明书 总则 |  |
| MT 209-1990 | 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 |  |
| MT/T210-1990 | 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法 |  |
| MT/T211-1900 | 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则 |  |
| AQ 1043-2007 | 矿用产品安全标志标识 |  |
| MT/I 286-1992 | 煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法 |  |
| MT/I 287-1992 | 煤矿信号设备通用技术条件 |  |

- 分类与型号

- 1 防爆型式：

防爆型式：矿用隔爆兼本安型。

防爆标志：Exd[ib]IMb

3.2 型号含义：

1

Q\DMJD02-2017

K	T	537R -	F1

设备类型

登记序号

通讯系统

矿用设备

3.3 外形尺寸和质量

外形尺寸：长×宽×高： 402mm×468mm×211mm

质量：	28.01kg

3.4 工作电压：

交流供电电源： AC127V

- 技术要求

- 1 一般要求

4.1.1 基站按照本标准，并按规定程序和国家授权的检验机构审批的图样和技术文件制造。

4.1.2  基站与关联设备配套，应经国家有关部门授权的防爆检验机构联检合格。与基站配套的关联设备应

具有有效期内的矿用产品安全标志证书。

4.1.3 基站应符合 GB3836.1-2010、GB3836.4-2010 的有关规定，送国家指定的检验单位按相应标准的规定进行检验，并取得该指定检验单位发放的防爆合格证和型式检验合格报告后，方可批量生产，与基站连接的设备必须经防爆检验机构联检合格后方可接入。

4.2 环境条件

基站能在下列条件下能正常工作：

a）环境温度：0℃～+40℃；

- 平均相对湿度：不大于 95％（+25℃）；

- 海拔：海拔不超过 2010m；

- 煤矿井下有瓦斯，煤尘爆炸危险的环境，但无显著振动和冲击、无破坏绝缘的腐蚀性气体场所。

4.3 电气性能

4.3.1 一般要求

a）无线接入方式：WiFi.

b）工作频段：2.405GHz～2.440 GHz；

c）无线发射功率：10dBm～30dbm

4.3.2 电源

自身具有交流 127 伏供电，自身还有供电电池采用三节型号 PL123450、容量 1600mAH、电压 3.7V 的锂离子蓄电池串联,生产厂家为南通南卓科技有限公司

4.3.3 基站与识别卡、手机、记录仪之间的无线传输

- 传输方式：WiFi.  GFSK；

- 工作频率：2.40GHz±0.1 GHz；

- 发射功率（-50～10）dBm

- 接收灵敏度：≤-70dBm；

2

Q\DMJD02-2017

- 识别距离：基站与手机、无线摄像仪之间的识别距离 0~150m（无遮拦）。

4.3.4 基站与矿用隔爆兼本安型环网交换机之间的信号传输

- 传输方式:光纤以太网;

- 波长 1310nm；

- 传输速率： 1000Mbps

- 接收灵敏度：≤-20dBm

- 发射功率：(-20 ~-5)dBm

4.4主要性能

4.4.1 主要功能

- 基站为无线手机、识别卡、无线影音记录仪提供无线覆盖，实现手机、识别卡、影音

记录仪与地面语音服务器的数据交换为无线摄像仪提供无线覆盖，实现摄像仪与地面的语音视频数据交换。

- 基站具有接收无线编码信号的功能。

- 基站具有与数据通讯接口或传输设备通讯的功能。

- 基站具有电源指示、上位通讯信号指示功能

- 基站具有时间标记功能

- 基站具有通讯信号中断后的数据存储和延续的功能

4.5 结构要求

4.5.1 金属零部件要进行防腐、防锈处理。

4.5.2 整机、零部件加工应符合图纸要求，装配正确无误。

4.6 外壳防护性能

外壳防护能力应符合 GB4208-2008 中有关 IP54 的规定。

4.7 电气安全要求

4.7.1 本安接线端子对外壳间应能承受交流 50Hz、电压 500V 历时 1min  的工频耐压试验，且无击穿和闪

络现象，漏电流不大于 5mA。

4.7.2 交流输入端子对外壳间应能承受 50Hz、1500V，历时 1min 的工频耐压试验，且无击穿和闪洛现象，漏电流≤5mA

4.7.3 交流输入端子对本安端子之间应能承受 50Hz、1500V，历时 1min 的工频耐压试验，且无击穿和闪洛现象，漏电流≤5mA

4.7.4 本安接线端子与外壳之间的绝缘电阻不小于 10MΩ，湿热试验后，绝缘电阻不小于 1.0MΩ。

4.7.5 交流输入端子对外壳间绝缘电阻不小于 50MΩ，湿热试验后，绝缘电阻不小于 1.5MΩ。

4.7.6 交流输入端子对本安端子间绝缘电阻不小于 50 MΩ，湿热试验后，绝缘电阻不小于 1.5MΩ.

4.7.7 电气间隙和爬电距离

印制板绝缘涂层下的电气间隙和爬电距离应符合 GB3836.4-2010 表 2 的规定。

4.7.8 可充电池组外部触点处理应符合 GB3836.4-2010 第 7.4.8 条 a)的规定。

4.8 最高表面温度

正常工作和规定的故障状态下，元器件及导线等的最高表面温度须不高于 150℃。

4.9 特殊工艺要求

印制电路板调试完毕清洗后，表面须均匀地涂覆两遍三防漆，覆盖层应牢固可靠。

4.10 工作稳定性要求

通电时间不小于 2d。每天检测 1 次，试验后检查电气性能应符合 4.3.、4.4 的规定。

4.11 环境适应性

3

Q\DMJD02-2017

4.11.1 基站在工作状态应能承受按表 1 规定条件进行的低温工作试验，试验后检查电气性能应符合 4.3.、

4.4 的规定。

4.11.2 基站在工作状态应能承受按表 1 规定条件进行的高温工作试验，试验后检查电气性能应符合 4.3.、

4.4 的规定。

4.11.3 基站在非工作状态应能承受按表 1 规定条件进行的低温贮存试验，试验后检查电气性能应符合 4.3.、

4.4 的规定。

4.11.4 基站在非工作状态应能承受按表 1 规定条件进行的高温贮存试验，试验后检查电气性能应符合 4.3.、

4.4 的规定。

表 1

| 试验项目 | 温 | 度 ℃ | 试验时间（h） | 恢复时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温工作 |  | 0 | 2 | - |
| 高温工作 |  | +40 | 2 | - |
| 低温存储 |  | -40 | 16 | 2 |
| 高温存储 |  | +60 | 16 | 2 |

4.11.5 基站应能承受严酷等级＋40℃，周期 12d 的交变湿热试验。其电气安全、电气性能应符合 4.7、4.3.

及 4.4 的规定。

4.11.6 基站在非工作状态应能承受频率 10Hz～150Hz，加速度 20m/s2，在三个互相垂直的轴线上各振动 5 次的振动试验，试验后检查电气性能应符合 4.3.、4.4 的规定。且零部件紧固件应无松动脱落现象。

4.11.7 基站在非工作状态应能承受峰值加速度 500m/s2， 脉冲持续时间 11ms，在三个互相垂直轴线的每个方向上连续冲击 3 次的冲击试验；试验后检查电气性能应符合 4.3.、4.4 的规定。且零部件紧固件应无松动脱落现象。

4.11.8 基站应能承受 4 次高度 1m 的跌落试验，试验后检查电气性能应符合 4.3.、4.4 的规定。且零部件紧固件应无松动脱落现象。

4.11.9 包装后的手机应能承受运输试验，试验后检查包装箱应无损坏和明显变形，试验后检查电气性能应符合 4.3.、4.4 的规定。且零部件紧固件应无松动脱落现象。

4.11.10 电源波动适应性试验

交流供电电压在额定电压的75%～110%范围内波动时，其性能应符合4.3.、4.4的规定。

4.12 防爆要求

4.12.1 基站须符合 GB3836.1-2010、GB3836.4-2010 的规定，并经国家授权的防爆检验部门审查检验合格，取得“防爆检验合格证”。

4.12.2 应能通过 GB 3836.4-2010 第 10.1 规定的火花点燃试验。

4.12.3 外壳材质是由 Q235 钢板组成,其隔爆面的参数,应符合 GB3836.2-2010 中第 5、6、7、8、11 条的

要求

4.12.4 应设有“严禁带电打开”的警告牌。“使用屈服应力≥320MPa 的紧固件”的警示牌。

4.12.5 应具有符合 GB3836.1-2010 第 15 条规定接地件,并有“”标志。

4.12.6 外壳应按 GB3836.1-2010 中第 26.4.2 条要求进行抗冲击试验。

4.12.7 外壳腔内非隔爆面喷涂耐弧漆,隔爆面涂防锈油。

4.12.8 引入装置应符合 GB3836.1-2010 中第 26.4.2 条、第 16 条及其附录 A 和 GB3836.2-2010 第 13 条及

其附录 C 的要求。

4.12.9 引入装置的引入方式应符合 GB3836.2-2010 附录 F.2 的要求。

4.12.10 引入装置的密封圈应符合 GB3836.2-2010 附录 C.2.1.1 的要求,其硬度为 IRHD45-55 度.耐热耐寒试验应满足 GB3836.1-2010 第 26.8、26.9 条的试验要求，耐化学试剂试验应满足 GB3836.1-2010 第 26.11 条的试验要求。

4.12.11 外壳应通过 GB3836.2-2010 中第 15.1.3.1 条的静压试验进行 1MPa 水压试验, 历时 12 秒 无渗漏未出现影响隔爆性能的损坏和永久变形

4

Q\DMJD02-2017

4.12.12 外壳应通过 GB3836.2-2010 中第 15.1 条的外壳耐压试验和 15.2 条内部点燃不传爆试验。

4.12.13 外壳防护等级为 IP54，应符合 GB3836.1-2010 中第 26.4.5 条要求。

4.12.14 不同电位的裸导体之间与外壳、接线导体之间的电气间隙≥3.2mm，爬电距离≥4mm

4.12.15 无线阈功率≤30dBm。

4.12.16 隔离件例行和型式试验：隔离电容本安与非本安之间应能承受 1500V 的介电强度试验,交流 50Hz，历时 1min 不应出现击穿与闪络现象，且漏电流不得大于 5mA.

4.12.17 天线外壳钢板和尼龙，尼龙外壳不积聚危险静电，表面绝缘电阻须不大于 1×109  Ω，外壳表面每

- 个月刷 1 次 H-5109 防静电液。

- 试验方法

- 1 试验条件

- 1.1 环境条件

除环境试验或有关标准另有规定外，试验应在下列条件下进行：

a）温度：15℃～35℃ ；

b）相对湿度：45％～75％；

c）大气压力：86 kPa～106kPa。

5.1.2 电源条件

除有关标准另有规定，测试用直流供电电源符合以下要求：

a）电压：误差不大于 2%；

b）周期与随机飘移：△U/U0≤1%。

5.2 电气性能试验

5.2.1 测试仪表及设备的一般要求。

5.2.1.1 测试仪表的精度应保证所测指标的精度要求。

5.2.1.2 测试仪表和设备的选型应符合所测性能的特性。

5.2.1.3 属计量范围内的仪表须在计量检定周期内。

5.2.2	测试仪器和设备

- 地面中心站系统服务器（装有无线通信系统软件）；

- PBX语音服务器；

- 地面环网交换机；

- 可调式稳压电源；

- 井下隔爆环网交换机；

- Wifi手机；

- 无线摄像仪；

- 人员定位卡；

- 逻辑示波器；

- 数字万用表；

- 光纤衰减器；

- 100m 安普超五类网线。

5.2.3 电气性能测试

5.2.3.1 待机电流、最大工作电流测试

a）按图 5.2.1 连接测试电路；

5

Q\DMJD02-2017

|  | + | 电流表 |  | + |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳压电源 |  |  |  |  |  | 被测基站 |  |
|  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  | 图 5.2.1 |  |  |  |  |  |

b）基站工作在额定电压下，基站工作后测得的最大电流即为工作电流；

5.2.3.2 发射频率、频率准确度、发射功率、占用带宽测试

a）按图 5.2.2 连接测试电路:

b）被测基站处于工作状态，通过同轴电缆接入综合测试仪；

c）由综合测试仪上分别读取发射频率、频率准确度、发射功率、占用带宽，应满足指标要求。 5.2.3.3 接收频率测试

a）按图5.2.2连接测试电路；

b）被测基站处于通话状态，通过同轴电缆接入综合测试仪；

c）将综合测试仪设置为频谱测试状态，读取接收中心频率，应满足指标要求。

5.2.3.4 接收灵敏度

a）按图5.2.3连接测试电路；

6

Q\DMJD02-2017

综合测试仪	同轴电缆	被测基站

图5.2.3

b）被测基站处于连接状态，通过同轴电缆接入综合测试仪。 综合测试仪采用 SO2 方式，调节综合测试仪的 BS 输出电平，测试其 FER，满足帧差错率 FER<0.5%、可信度≥95%要求的最小 BS 输出电平即为被测基站的接收灵敏度。

5.2.4 备用电源使用时间测试

备用电池箱充满电后，接在基站腔体内固定，断开基站的交流电输入，检测基站正常工作的时间是否达到备用电源大于 2h 的标准。

5.2.5 基站功能测试

按图 5.2.5 连接测试电路，并进行手机通话、无线摄像仪视频、人员定位卡通信等测试。

5.2.5.1 IP 访问功能

计算机根据 IP 地址可以访问并设置整个无线网络的具体参数。

5.3 电源波动适应能力试验

- MT/T210-1990 第 10.2 条的规定进行。

5.4 外观及结构检查

- MT/T210-1990 第 5.2 条的规定进行。

5.5 工频耐压试验

- GB3836.4-2010 中第 10.3 条规定进行。

5.6 绝缘电阻测试

  - MT/T210-1990 第 7 条的规定进行。

5.7 表面温度试验

- GB 3836.4-2010 中 10.2 条规定的方法进行与 GB3836.1-2010 第 26.5.1 条规定的方法进行。

5.8 外壳防护性能试验

- GB4208-2008 的有关规定进行。

5.9 工作稳定性试验

基站处于工作状态，每隔 24h 按 5.2 测量其电气功能，试验持续时间应符合 4.11 的规定。

5.10 低温工作试验

7

Q\DMJD02-2017

按 MT/T210-1990  第 23.2 条的规定进行，采用非散热试验样品的温度渐变的低温试验方法。

5.11 高温工作试验

按 MT/T210-1990 第 23.2 条的规定进行，采用非散热试验样品的温度渐变的高温试验方法。

5.12 低温存贮试验

按 MT/T210-1990  第 24.2 条的规定进行，采用温度渐变的低温试验方法。

5.13 高温存储试验

按 MT/T210-1990  第 24.2 条的规定进行，采用温度渐变的高温试验方法。

5.14 湿热试验

- MT/T210-1990 第 28.2 条的有关规定进行，在试验的最后 2h，进行绝缘电阻测量和耐压试验，然后检查电气性能和外观。

5.15 振动试验

- MT/T210-1990  第 25.2 条的规定进行。

5.16 冲击试验

按MT/T210-1990 第26.2条的规定进行。

5.17 跌落试验

- MT/T210-1990  第 15.2 条的规定进行。

5.18 运输试验

- MT/T210-1990 第 27.2 条的规定进行。

5.19 安全火花试验

- GB3836.4-2010 第 10.1 的规定进行。

5.20 电气间隙、爬电距离检查

电气间隙和爬电距离的测量用计量合格量尺进行测量。

5.21 外壳材质、隔爆面参数

- GB3836.2－2010 中规定进行。

5.22 引入装置抗冲击、夹紧、机械强度、密封试验

分别按 GB3836.1-2010 中第 26.4.2 条、附录 A.3.1.1 和附录 A.3.1.4、附录 A.3.1.5 和 GB3836.2-2010 附录 C.2 规定的方法进行。

5.23 密封圈耐热耐寒试验，耐化学试剂试验

- GB3836.1-2010 中第 26.8、26.9、26.11 条规定的方法进行。

5.24 隔爆外壳静压试验

按GB3836.2-2010中第15.1.3.1条规定的方法进行。

5.25 隔爆外壳耐压和内部点燃的不传爆试验

分别按 GB3836.2-2010 中第 15.1 条和 15.2 条规定的方法进行。 5.26 外壳应按 GB3836.1-2010 中第 26.4.2 条要求进行抗冲击试验。

5.27 本安参数测量

用计量合格的仪表进行测量，测量值不得超过标准中的规定值。

5.28 非金属表面绝缘电阻

按 GB3836.1-2010 第 26.13 条进行。

- 检验规则

- 1 检验分类

检验分为出厂检验、型式检验。

- 2 出厂检验

- 2.1 每台产品均需进行出厂检验。检验合格的，出具产品合格证方可出厂。

- 2.2 检验项目按表 3 中出厂检验的规定进行。

- 2.3 出厂检验各项指标须符合本标准的规定，有 1 项不合格则判定该产品不合格。

- 3  型式检验

8

Q\DMJD02-2017

6.3.1 下列情况之一应进行型式检验

- 产品转厂定型时；

- 产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时每 3 年 1 次（防爆性能除外）；

- 出厂检验结果与前次型式检验结果有较大差异时；

- 停产 1 年恢复生产时；

f）国家有关机构提出进行型式检验时。

表 3

| 序号 | 检验项目 | 不合格分类 | 要求 | 检验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 电气性能试验 | B | 4.3 | 5.2 | — | ○ |  |
| 2. | 本安参数试验 | A | 4.12.15 | 5.27 | ○ | ○ |  |
| 3. | 电源波动试验 | B | 4.4 | 5.3 |  | ○ |  |
| 4. | 外购、结构检查 | C | 4.5 | 5.4 | ○ | ○ |  |
| 5. | 工频耐压测试 | A | 4.7.1 | 5.5 | ○ | ○ |  |
| 6. | 绝缘电阻测量 | A | 4.7.2 | 5.6 | ○ | ○ |  |
| 7. | 表面温度试验 | A | 4.8 | 5.7 | — | ○ |  |
| 8. | 外壳防护性能试验 | B | 4.6 | 5.8 | — | ○ |  |
| 9. | 工作稳定性试验 | B | 4.10 | 5.9 |  | ○ |  |
| 10. | 低温工作试验 | B | 4.11.1 | 5.10 | — | ○ |  |
| 11. | 高温工作试验 | B | 4.11.2 | 5.11 | — | ○ |  |
| 12. | 低温存贮试验 | B | 4.11.3 | 5.12 | — | ○ |  |
| 13. | 高温存贮试验 | B | 4.11.4 | 5.13 | — | ○ |  |
| 14. | 湿热试验 | B | 4.11.5 | 5.14 | — | ○ |  |
| 15. | 振动试验 | B | 4.11.6 | 5.15 | — | ○ |  |
| 16. | 冲击试验 | B | 4.11.7 | 5.16 | — | ○ |  |
| 17. | 运输试验 | B | 4.11.9 | 5.18 | — | ○ |  |
| 18. | 火花试验 | A | 4.12.2 | 5.19 | — | ○ |  |
| 20 | 电气间隙、爬电距 | A | 4.12.14 | 5.20 | ○ | ○ |  |
|  | 离检查 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 外壳材质、隔爆面 | A | 4.12.3 | 5.21 | ○ | ○ |  |
|  | 参数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引入装置抗冲击、 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 夹紧、机械强度、 | A | 4.12.8, | 5.22 | － | ○ |  |
|  | 密封试验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封圈耐热耐寒热 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 试验、耐化学试剂 | A | 4.12.10 | 5.23 | － | ○ |  |
|  | 试验 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 外壳静压试验 | A | 4.12.11 | 5.24 | ○ | ○ |  |
| 25 | 外壳耐压和内部点 | A | 4.12.12 | 5.25 | － | ○ |  |
|  | 燃不传爆试验 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 外壳抗冲击试验 | A | 4.12.6 | 5.26 | － | ○ |  |
| 27 | 隔离件例行和型 | A | 4.12.16 | 5.5 | ○ | ○ |  |
|  | 式试验 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 非金属表面绝缘 | A | 4.12.17 | 5.28 | － | ○ |  |
|  | 电阻 |  |  |  |  |  |  |

注：“○”表示需要进行检验的项目，“Δ”表示过程中进行检验的项目，“—”表示不需要进行检验的项目。绝缘电阻和工频耐压在出厂检验时只做常态。

9

Q\DMJD02-2017

6.3.2 检验项目应符合表 3 的规定。

6.3.3 样品在出厂检验合格品中随机抽取。抽样方法按 GB/T10111-2008 的有关规定进行。

6.3.4 对 A 类项目，有 1 项不合格，判定型式检验不合格。对 B 类项目，有 1 项不合格，须加倍抽样重新检验，若仍有 1 项不合格，则判定型式检验为不合格。对 C 类项目，有 3 项不合格，判定型式检验为不合格。

- 标志、包装、运输及贮存

- 1  标志

- 1.1 无线基站外壳明显处须设置清晰的“ MA ”、“ Exd[ib]I Mb”凸纹标记。

- 1.2 无线基站外壳明显处须设置铭牌，铭牌上应清楚地标明以下内容：a)产品型号及名称；

b)生产单位；

c)防爆标志 Exd[ib]IMb；d)防爆合格证编号；e)煤矿安全标志编号；f)检验单位标志 CMExC；g)主要参数；h)产品出厂日期或产品编号。

- 1.3  铭牌及警告牌须采用黄铜，其厚度不小于 1mm 板材制成。

- 1.4 包装箱外壁文字及标记：a)制造厂名称与地址；b)收货单位名称与地址；c)产品名称、数量及型号；d)净重和毛重；

e)“仪表”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样或图示。

- 2  包装

- 2.1 无线基站用塑料袋包装好后，装入木箱中，四周用泡沫塑料衬垫，然后用钉子钉牢或包装带扎紧。

- 2.2 随机文件：a)产品使用说明书；b)产品合格证；c)装箱单。

- 2.3 随机附件：密封圈、专用组合工具等。

- 3 运输

包装后的无线基站，在避免雨雪直接淋袭的条件下，可适用各种运输方式。

- 4 贮存

无线基站包装后，可在温度 0℃～40℃，干燥无腐蚀性物质的仓库中存放一年。

10

Q\DMJD02-2017

附录 A

(规范性附录)

配套设备及配接设备

配接设备

|  | 序 | 型号 | 名称 | 防爆型式 | 防爆标志 |  | 生产厂家 |  | 安标证号 |  | 防爆证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | KJJ127 | 矿用隔爆兼本安 | 矿用隔爆兼 | Exd[ib]IMb |  | 长春东煤机电 |  | 申办中 |  | 申办中 |  |  |
|  |  |  | 型环网交换机 | 本质安全型 |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光纤连接 |  |  |
|  | 配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 | 型号 | 名称 | 防爆型式 | 防爆标志 |  | 生产厂家 |  | 安标证号 |  | 防爆证号 |  |  |
|  | 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | KT537R-S | 矿用本安型手机 | 矿用本质 | ExibⅠ |  | 长春东煤机电 |  | 申办中 |  | 申办中 |  |  |
|  |  |  |  | 安全型 |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 矿用本质 |  |  | 长春东煤机电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | KJ365-K | 识别卡 |  | Exib I |  |  |  | 申办中 |  | 申办中 |  |  |
|  |  |  |  | 安全型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿用本安型音视 | 矿用本质 |  |  | 长春东煤机电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | YHJ12W |  |  | Exib I |  |  |  | 申办中 |  | 申办中 |  |  |
|  |  |  | 频记录仪 | 安全型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |  |

11