KJ365-K识别卡

使 用 说 明 书

（本产品执行标准：Q/DMJD 21-2011 GB3836-2010）

长春东煤机电有限公司

出版日期：2011.07.31

- 目    录

一　、概述 …………………………………………………………………………………1

二　、主要技术指标 ………………………………………………………………………1

三　、工作原理简介 ………………………………………………………………………2

四　、操作及使用说明 ……………………………………………………………………2

五　、使用注意事项 ………………………………………………………………………3

六　、维护与保养 …………………………………………………………………………3

七　、随机文件及工具 ……………………………………………………………………3

附录A 配套设备明细表 ……………………………………………………………………4

附录B 联络信息 ……………………………………………………………………………4

一、概述

KJ365-K识别卡（以下简称“识别卡”）由作业人员随身佩带，当作业人员经过KJ365-F读卡分站附近时，可将此卡的ID识别号、电池工作状态等有关信息无线传输到读卡分站，读卡分站再将这些信息和自身的地址号及时间信息传输到地面中心站综合处理。当作业人员发生危险时，可通过识别卡上的按键向管理系统发出呼救信息，进而有效地保证作业人员的生命安全。

其型号含义如下所示:

二、主要技术指标

2.1 环境条件

2.1.1  识别卡能够在下列条件下正常工作：

a）环境温度：0℃～40℃；

b）湿度：平均相对湿度不大于 95％（＋25℃）

c）大气压力：80kPa～106kPa；

d) 具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下。

2.1.2  识别卡能够承受表1规定的最恶劣的贮运条件。

表1

| 高温 | ＋60℃ |
| --- | --- |
| 低温 | －40℃ |
| 湿度 | 平均相对湿度95％（＋25℃） |
| 振动 | 50 m/s2 |
| 冲击 | 500 m/s2 |

2.2  本安参数

本安参数：两节AAA南孚聚能环碱性电池串联；Uo：DC3.3V，Io：2.4A

工作电压：DC3.2V 工作电流：80mA

2.3  基本功能

2.3.1  识别卡具有发送卡号的功能。

2.3.2  识别卡具有工作指示功能。

2.4主要电气性能

2.4.1  供电电源：2节7号电池提供工作电源，工作电压3V；工作电流（发射电流）：

≤80mA；

2.4.2  待机电流：1μA。

2.4.3  发射时间：5ms。

2.4.4  待机时间：2995ms；

2.4.5  电池寿命不小于6个月。

2.4.6  识别卡与分站的无线传输：

——传输方式：GFSK；

——工作频率：2.416GHz±1MHz；

——发射功率：≥-50dBm；

2.5  防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志为：ExibI

2.6  外形尺寸：外形尺寸：长×宽×厚=64mm×46mm×34mm。

2.7  外壳采用ABS工程塑料制造，裸露表面积不大于100cm2,重量：≤25g

三、工作原理简介

识别卡由电池、CC2430集成芯片，其原理框图如图2所示：

图2 识别卡原理框图

识别卡接入电池后即可连续工作，MSP430F2012微型计算机控制nRF24L01无线射频芯片以猝发方式周期性地发射器ID号码、电池工作状态及按键操作信息，当携卡人员进入读卡分站的有效接收区域时，读卡分站即可接收到相关信息。

四、操作及使用说明

4.1 携带

识别卡上有皮带夹，携带时穿在工作服的外腰带上即可，切勿遮挡，以免漏读。

4.2 呼救

识别卡上设有红色按键，当需要呼救时，按住此按键即可将呼救信息传到系统主机处理。

五、使用注意事项

6.1 使用前必须详细阅读本使用说明书。

6.2 每个操作人员只可携带一张识别卡下井。

6.3 非专业维修人员不可将识别卡拆开，以免损坏。

6.4 正常使用时不得将识别卡置入金属物品内部，以免造成无线信号的屏蔽。

6.5 严禁使用说明书规定以外的电池。无特殊情况不得随意操作卡上的按键，以免造成不必要的电量损耗。

6.6 检修与维护时，不得随意改变本安电路及其关联电路元器件的规格、型号、参数。

警告：严禁在井下更换电池。

六、维护与保养

7.1 识别卡应妥善保管和使用，不得故意损坏。

7.2 识别卡由电池供电，出厂前已调试完备，实际使用时如无法正常工作，主要原因可能是电池电量已经耗尽，可联系厂家进行处理。

7.3 每个识别卡都有自己独一无二的ID编号，识别卡更换后，必须在定位管理系统主机上同步修改，以免造成混乱。

七、随机文件及工具

产品合格证书                        1份

使用说明书                          1份

装箱单                              1份

附录A

| 名 称 | 生产厂家 | 防爆型式 | 防爆标志 | 防爆合格证号 | 安标证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KJ365-F读卡分站 | 长春东煤 机电有限公司 | 矿用 本质安全型 | ExibI | 申办中 | 申办中 |

配套设备：

- 附录B

生 产 厂 家 ：长春东煤机电有限公司

厂       址 ：长春市高新开发区硅谷大街3355号

超达创业园13栋A座4层

邮       编 ：130012

联 系 电 话 ：0431-85837556，85837559

传       真 ：0431-85837552

联   系   人：梁   庆   伟    （13904331784）

技 术 支 持 ：高        华    （13894817150）