安装、使用产品前，请阅读使用说明书

KBA3.7W

矿用本安型便携式无线摄像仪

使 用 说 明 书

(执行标准GB3836-2010、MT209-1990、Q/DMJD 48-2014）

长春东煤机电有限公司

2014年7月

目录

一、概述	1

二、主要技术参数	2

三、结构	2

四、原理	2

五、使用方法	3

六、故障的分析与处理	3

七、维护和保养	3

八、其它注意事项	3

九、随机文件	3

附录A	错误！未定义书签。

安全警示、注意事项：

不得更改产品本安（及其关联）电路中元器件的型号、规格及其参数；

# 一、概述

KBA3.7W矿用本安型便携式无线摄像仪（以下简称摄像仪）属于矿用本质安全型视频采集设备，根据矿井安全监控新标准及相关的煤炭行业标准设计而成。该设备性能稳定、工作可靠、操作维护简单、信号传输能力强，便于人员携带。

1、产品型号：

KB  A  3.7  W

无线型

额定电压

安全设备

矿用仪器仪表

2、产品组成

摄像仪主要由镜头、CCD模块和外壳组成。

3、产品外形尺寸及重量

摄像机（长×宽×高）： 98mm×66mm×66mm

连接线（长度）：     1m

电池罩（长×宽×高）：90mm×37mm×90mm

4、防爆型式：矿用本质安全型

防爆标志为Exib I

5、工作条件：摄像仪在下列条件下应能正常工作

a）温度:  0℃～40℃；

b）平均相对湿度: ≤95%（＋25℃）；

c）大气压力: 80kPa～106kPa；

d）无显著振动和冲击的场合；

e）允许在有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下危险环境中使用；

f）周围介质无腐蚀性气体。

# 二、主要技术参数

2.1在低照度下能看清实物。

2.2能将采集到的实时图像转换为无线信号输出。

2.3主要技术指标

2.3.1 工作电压：DC 3.7V。

2.3.2 最低照度：0.1 Lux；

2.3.3水平清晰度：≥ 350线

2.3.4 灰度级：≥ 7级

2.3.5无线信号

a)	传输方式：无线；

b)	工作频率：2.4GHz±0.1GHz ；

c)	发射功率：0～-40dBm

d)	传输距离：0～150m（无遮挡）

2.4.本安参数

摄像仪采用湖南天恒新能源有限公司生产的单节型号为TH-LMR205667、容量5AH、电压3.7V的锂离子蓄电池，内置2块BK3L（A）型矿灯保护器串联（安标证号：MAG100040）生产厂家为沈阳东星矿安防爆电器厂，并串联限流电阻板，在电池保护外壳内采用环氧树脂灌封，且至于塑料壳中。Uo:DC4.1V、Io:1.9A、额定工作电压DC3.7V、最大工作电流460mA。

# 三、结构

摄像仪属于矿用本质安全型结构，壳采用ABS工程塑料注模完成,，耐腐蚀性好，轻便结实。

外壳采用螺钉紧固，防护等级为IP54。

内部装有电路板。

# 四、原理

1、 基本原理

利用CCD模块，直接将光学信号转换成数字电信号，形成视频信号并转化为无线信号输出，由无线基站采集无线信号传输给计算机，最后在计算机上显示图像。

# 五、使用方法

摄像仪是煤矿安全检查人员通讯视频的设备，可随身携带。

# 六、故障的分析与处理

摄像仪故障现象、原因判断和处理

| 故障现象 | 故障原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 无图像 | 摄像仪或采集仪电源未开 | 开启开关 |
| 图像雪花 | 离近干扰源 | 调整摄像仪位置 |

# 七、维护和保养

1、定期（一般3个月）检查摄像仪的使用情况，对于有故障的要及时修理和更换。

2、如须清洗设备表面，请用微湿润的布擦拭，避免清洁剂渗入设备内部。切勿使用易燃溶剂如酒精、苯、稀释剂等清洗。

3、内部清洁除尘，请通知专业维护人员。

4、如果摄像仪出现异常状态，请勿使用，通知专业人员维修或返回厂家。切勿自行开启。

# 八、其它注意事项

1. 摄像仪在运输过程中必须带有包装盒和包装箱，并注意防水、防震，严禁摔打。

2. 存储堆放堆叠数量不应超过8箱。

3．不得更改产品本安（及其关联）电路中元器件的型号、规格及其参数。

4. 充电充电必须在（井上）安全场所进行。

5. 严禁使用说明书中规定以外的电池.

# 九、随机文件

本产品包装内包含：

KBA3.7W矿用本安型便携式无线摄像仪       1台

说明书                                   1本

产品合格证                               1个

附录A

配套设备：

型号名称：矿用隔爆兼本安型无线基站

防爆标志：Exd[ib]IMb

安标证号：MHC120224

生产厂家：长春东煤机电有限公司

联系方式

生 产 厂 家 ：长春东煤机电有限公司

厂       址 ：长春市高新开发区锦湖大路超群南街2099号

邮       编 ：130012

联 系 电 话 ：0431-85837556，85837559

传       真 ：0431-85837552

联   系  人 ： 梁 庆 伟  （13904331784）

技 术 支 持 ： 高    华   （13894817150）