Q/DMJD

Q/DMJD 06-2016

KT537R-F矿用本安型基站说明书

2016－11－21 发布	2016－11－21 实施

长春东煤机电有限公司公司	发布

Q/DMJD 06-2016

前言

本标准在防爆安全方面遵守《GB3836.1－2010 爆炸性环境 第1部分： 设备 通用要求》 、

《GB3836.4－2010 爆炸性环境 第4部分： 由本质安全型“i”保护的设备 》的有关规定。

本标准的技术内容符合 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》、 MT/T 1103-2009《井下移动目标标识卡及读卡器》、MT/T210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》（抗干扰及可靠性要求除外）、AQ 6210-2007煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件的有关规定。

在编写格式、表述方法和引用标准方面依据GB/T1.1-2009、GB/T 20000.3-2003等规定。

本标准由长春东煤机电有限公司提出

本标准由长春东煤机电有限公司起草

本标准由长春东煤机电有限公司负责解释

本标准发布时间：2016年11月21日。

Q/DMJD 06-2016

目录

1.	范围	1

2.	规范性引用文件	1

3.	分类与型号	1

4.	技术要求	2

5.	试验方法	5

6.	检验规则	10

7.	标志、包装、运输及贮存	12

8.	附录 A	14

Q/DMJD 06-2016

KT537R-F 矿用本安型基站

- 范围

本标准规定了 KT537R-F 矿用本安型无线通信及人员定位基站的产品分类与型号，技术

要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于 KT537R-F 矿用本安型无线通信及人员定位基站（以下简称基站）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适

用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 3836.1－2010 | 爆炸性环境 | 第1部分：设备 通用要求 |
| --- | --- | --- |
| GB 3836.4－2010 | 爆炸性环境 | 第4部分：本质安全型“i”保护的设备 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |  |
| GB 10111-1988 | 利用随机骰子进行随机抽样的方法 |  |
| GB 9969.1-1998 | 工业系统使用说明书 总则 |  |
| GB/T 2829-2002 | 周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查） |  |
| MT 209-1990 | 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 |  |
| MT /T210-1990 | 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法 |  |
| MT /T211-1900 | 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则 |  |
| AQ 1043-2007 | 矿用产品安全标志标识 |  |

- 分类与型号

3.1  防爆型式：

型式：矿用本质安全型。

标志：Ex ib I Mb

3.2  型号含义：

1

Q/DMJD 06-2016

K	T	537R-	F

设备类型

登记序号

通讯系统

矿用设备

3.3  外形尺寸和质量

尺寸：长×宽×高：298mm×208mm×130mm

质量：1kg

- 技术要求

4.1  一般要求

4.1.1  基站按照本标准，并按规定程序和国家授权的检验机构审批的图样和技术文件制造。

4.1.2  基站与关联设备配套，应经国家有关部门授权的防爆检验机构联检合格。与基站配套的

关联设备应具有有效期内的矿用产品安全标志证书。

4.1.3 基站符合 GB3836.1-2010、GB3836.4-2010 的有关规定，送国家指定的检验单位按相应

标准的规定进行检验，并取得该指定检验单位发放的防爆合格证和型式检验合格报告

后，方可批量生产，与基站连接的设备必须经防爆检验机构联检合格后方可接入。 4.2 环境条件

基站在下列条件下能正常工作：

a）环境温度： 0℃～+40℃；

  - 平均相对湿度：不大于 96％（+25℃）；

  - 大气压力：80～110kPa

- 在有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下使用 4.3 电气性能

4.3.1  主要技术指标

- 无线接入方式：WiFi；

- 工作频段：2.405GHz～2.440 GHz；

- 无线发射功率：10dBm~30dbm；

2

Q/DMJD 06-2016

4.3.2 基站与矿用隔爆兼本安型环网交换机之间的信号传输

（a）传输方式：光纤以太网；

（b) 波长：1310nm；

（c）传输速率： 1000Mbps；

（d）发射功率：(-20 ~-5)dBm；

（e）接收灵敏度：≤-20dBm；

（f）最大传输距离：10km。

4.3.3  基站与识别卡、手机、执法记录仪之间的无线传输

- 传输方式：WIFI,GFSK；

- 工作频率：2.40GHz±0.1 GHz；

- 发射功率（-50～10）dBm；

- 接收灵敏度：≤-70dBm；

- 识别距离：基站与识别卡、手机、音视频记录仪之间的识别距离 0~150m（无遮拦）。

4.4主要功能

- 基站为无线手机、识别卡、音视频记录仪提供无线覆盖，实现手机、识别卡、音视频记录仪与地面语音服务器的数据交换；

- 基站具有接收无线编码信号的功能；

- 基站具有与数据通讯接口或传输设备通讯的功能；

- 基站具有电源指示、上位通讯信号指示功能；

- 基站具有通讯信号中断后的数据存储和延续的功能；

- 基站具有时间标记功能。

4.5  外观结构要求。

4.5.1 整机、零部件加工应符合图纸要求，装配正确无误。

4.5.2  应采用矿用本质安全型的防爆结构且满足 GB3836.1-2010、GB3836.4-2010 的规定。

4.6. 电气间隙和爬电距离

印制板绝缘涂层下的电气间隙和爬电距离应符合 GB3836.4-2010  表 2 的规定。

4.7电气安全要求

4.7.1 本安接线端子对外壳间应能承受交流 50Hz、电压 500V 历时 1min  的工频耐压试验，且

无击穿和闪络现象，漏电流不大于 5mA。

4.7.2  本安接线端子与外壳之间的绝缘电阻不小于 10MΩ，湿热试验后，绝缘电阻不小于

1.0MΩ。

3

Q/DMJD 06-2016

4.8  最高表面温度

正常工作和规定的故障状态下，其元器件、导线及外壳的最高表面温度不得大于 150℃。

4.9  特殊工艺要求

印制电路板调试完毕清洗后，表面须均匀地涂覆两遍三防漆，覆盖层应牢固可靠。

4.10  工作稳定性要求

通电时间不小于 2d。每天检测 1 次，试验后检查电气性能应符合 4.3、4.4 的规定。

4.11  环境适应性

4.11.1 基站在工作状态应能承受按表 1 规定条件进行的低温工作试验，试验后检查电气性能

应符合 4.3、4.4 的规定。

4.11.2 基站在工作状态应能承受按表 1 规定条件进行的高温工作试验，试验后检查电气性能

应符合 4.3、4.4 的规定。

4.11.3 基站在非工作状态应能承受按表 1 规定条件进行的低温贮存试验，试验后检查电气性

能应符合 4.3、4.4 的规定。

4.11.4 基站在非工作状态应能承受按表 1 规定条件进行的高温贮存试验，试验后检查电气性能应符合 4.3、4.4 的规定。

表 1

| 试验项目 | 温 | 度 ℃ | 试验时间（h） | 恢复时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温工作 |  | 0 | 2 | - |
| 高温工作 |  | +40 | 2 | - |
| 低温存储 |  | -40 | 16 | 2 |
| 高温存储 |  | +60 | 16 | 2 |

4.11.5  基站应能承受严酷等级＋40℃，周期 12d 的交变湿热试验。其电气安全、电气性能应

符合 4.7、4.3 及 4.4 的规定。

4.11.6  基站在非工作状态应能承受频率 10Hz～150Hz，加速度 20m/s2，在三个互相垂直的轴

线上各振动 5 次的振动试验，试验后检查电气性能应符合 4.3、4.4 的规定。且零部件紧固件

应无松动脱落现象。

4.11.7  基站在非工作状态应能承受峰值加速度 500m/s2， 脉冲持续时间 11ms，在三个互相垂

直轴线的每个方向上连续冲击 3 次的冲击试验；试验后检查电气性能应符合 4.3、4.4 的规定。

且零部件紧固件应无松动脱落现象。

4.11.8  基站应能承受 4 次高度 1m 的跌落试验，试验后检查电气性能应符合 4.3、4.4 的规定。

4

Q/DMJD 06-2016

且零部件紧固件应无松动脱落现象。

4.11.9  包装后的基站应能承受运输试验，试验后检查包装箱应无损坏和明显变形，试验后检

查电气性能应符合 4.3、4.4 的规定。且零部件紧固件应无松动脱落现象。

4.11.10 变压器例行试验见表 2，交流 50Hz、历时 1min 的耐压试验，其漏电流应小于 5mA,

并无火花、飞弧和击穿现象。

表 2 变压器例行试验电压

| 施加部位 | 试验电压有效值(V) |
| --- | --- |
| 输入与输出绕组之间 | 2500 |
| 向本质安全电路供电绕组与其它绕组之间 | 1500 |
| 全部绕组与铁芯或屏蔽之间 | 1000 |

4.12  防爆要求

4.12.1应采用矿用本质安全型的防爆结构且满足GB3836.1-2010、GB3836.4-2010的规定。

4.12.2外壳防护性能应符合GB 4208-2008中防护等级IP54的规定。

4.12.3应能通过GB 3836.4-2010第10.1规定的火花点燃试验。

4.12.4(表面温度)在正常工作和故障状态 ，其元器件、导线及外壳的最高表面温度不得大于

150℃。

4.12.5本安电路与外壳间的电气间隙、爬电距离≥3mm,涂层下爬电距离≥0.7mm(应符合GB

3836.4-2010中第6条及表5的规定,以上为参考值).

4.12.6印刷线路板的板厚大于1.2mm、线宽不小于0.35mm、线厚大于35μm线距2.0mm；焊接

调试后应涂三防漆至少两遍。

4.12.7  “ib”等级的电子保护必须双重化，且元件经过老化筛选；本安电路元器件在正常工

作及故障状态下，其工作电压、工作电流及功率不得超过其额定值的2/3。

4.12.8本安电路与接地部分（外壳）间应能承受500V的介电强度试验,，交流50Hz，历时1min

不应出现击穿与闪络现象，且漏电流不得大于5mA.

4.12.9 本安参数：Ui：12.5V，Ii：1.6A，Ci：14.2μF，Li：0mH。

4.12.10  外壳材质ABS塑料，外壳及外壳部件外壳表面每12个月涂一次DLC507防静电液，其

表面绝缘电阻不大于1GΩ.

4.12.11阈功率：≤1W。

4.12.12 额定工作电压：12V，工作电流：≤410mA。

- 试验方法

5

Q/DMJD 06-2016

5.1 试验条件

5.1.1 环境条件

除环境试验或有关标准另有规定外，试验应在下列条件下进行：

- 温度：15℃～35℃ ；

- 相对湿度：45％～75％；

- 大气压力：86 kPa～106kPa。

5.1.2 电源条件

除有关标准另有规定，测试用直流供电电源符合以下要求：

- 电压：误差不大于 2%；

- 周期与随机飘移：△U/U0≤1%。

5.2 电气性能试验

5.2.1 测试仪表及设备的一般要求。

5.2.1.1 测试仪表的精度应保证所测指标的精度要求。

5.2.1.2 测试仪表和设备的选型应符合所测性能的特性。

5.2.1.3 属计量范围内的仪表须在计量检定周期内。

5.2.2 测试仪器和设备

- 地面中心站系统服务器（装有无线通信及人员定位系统软件）；

- 可调式稳压电源；

- 井下隔爆环网交换机；

- Wifi手机；

- 识别卡；

- 记录仪；

- 逻辑示波器；

- 数字万用表；

- 光纤衰减器；

- 100m 安普超五类网线。

5.2.3 电气性能测试

5.2.3.1 待机电流、最大工作电流测试

a）按图 1 接测试电路；

6

Q/DMJD 06-2016

|  | + | 电流表 |  | + |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳压电源 |  |  |  |  | 被测基站 |  |  |
|  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 图.1 |  |  |  |  |

b）基站工作在额定电压下，基站工作后测得的最大电流即为工作电流；

5.2.3.2  发射频率、频率准确度、发射功率、占用带宽测试

a）按图 2 连接测试电路:

b）被测基站处于工作状态，通过同轴电缆接入综合测试仪；

c）由综合测试仪上分别读取发射频率、频率准确度、发射功率、占用带宽，应满足指标

要求。

5.2.3.3  接收频率测试

a）按图 2 测试电路；

b）被测基站处于通话状态，通过同轴电缆接入综合测试仪；

c）将综合测试仪设置为频谱测试状态，读取接收中心频率，应满足指标要求。

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q/DMJD 06-2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UPS 电源 |  |  |  |  |  | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地面光纤交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBX 语音服务器 |  |  |  |
| 井上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井下 |  |  |  |  |  | 纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电 |  |  | KJJ127 矿用隔爆兼本安型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 源 |  |  | 环网交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电 |  |  |  |  | 基站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 手 |  |  |  | 手 |  |  | 识 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机 |  |  |  | 机 |  |  | 别 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 图.2 测试电路连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3.4 接收灵敏度

a）按图 3 连接测试电路；

| 综合测试仪 |  | 同轴电缆 |  | 被测基站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

图3

b）被测基站处于连接状态，通过同轴电缆接入综合测试仪。 综合测试仪采用 SO2 方式，

调节综合测试仪的 BS 输出电平，测试其 FER，满足帧差错率 FER<0.5%、可信度≥95%

要求的最小 BS 输出电平即为被测基站的接收灵敏度。

5.2.5  基站功能测试

8

Q/DMJD 06-2016

|  |  | 识别卡 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无 线 |  |  |
| 基 站 |  |  |  |  |
|  |  | 手 机 |  |  |

| 图 4 | 记录仪 |  |
| --- | --- | --- |

按图 4 接测试电路，并进行手机通话测试。

按图 4 接测试电路，并进行识别卡人员定位测试。

按图 4 接测试电路，并进行执法记录仪通信及人员定位测试。

5.2.6 IP 访问功能

计算机根据 IP 地址可以访问并设置整个无线网络的具体参数。

5.4  外观及结构检查

- MT/T210-1990  第 5.2 条的规定进行。

5.5  工频耐压试验

- GB3836.4-2010 中第 10.3 条规定进行。

5.6  绝缘电阻测试

- MT/T210-1990  第 7 条的规定进行。

5.7  表面温度试验

- GB 3836.4-2010 中 10.2 条规定的方法进行。

5.8  外壳防护性能试验

- GB4208-2008 的有关规定进行。

5.9  工作稳定性试验

基站处于工作状态，每隔 24h 按 5.2 测量其电气功能，试验持续时间应符合 4.11 的规定。

5.10  低温工作试验

按 MT/T210-1990  第 23.2 条的规定进行，采用非散热试验样品的温度渐变的低温试验

方法。

5.11  高温工作试验

按 MT/T210-1990  第 23.2 条的规定进行，采用非散热试验样品的温度渐变的高温试验

9

Q/DMJD 06-2016

方法。

5.12  低温存贮试验

按 MT/T210-1990  第 24.2 条的规定进行，采用温度渐变的低温试验方法。

5.13  高温存储试验

按 MT/T210-1990  第 24.2 条的规定进行，采用温度渐变的高温试验方法。

5.14  湿热试验

按 MT/T210-1990 第 28.2 条的有关规定进行，在试验的最后 2h，进行绝缘电阻测量和

耐压试验，然后检查电气性能和外观。

5.15  振动试验

- MT/T210-1990  第 25.2 条的规定进行。

5.16  冲击试验

按MT/T210-1990 第26.2条的规定进行。

5.17  跌落试验

- MT/T210-1990  第 15.2 条的规定进行。

5.18  运输试验

- MT/T210-1990 第 27.2 条的规定进行。

5.19  安全火花试验、本安参数测量

- GB3836.4-2010  第 10.1 的规定进行。

5.20  电气间隙、爬电距离检查

电气间隙和爬电距离的测量用计量合格量尺进行测量。

5.21 工作参数测量

用计量合格的仪表进行测量，测量值不得超过标准中的规定值。

5.22 表面绝缘电阻试验:按 GB3836.1-2010 中 26.4.3 条规定进行.

- 检验规则

6.1  检验分类

检验分为出厂检验、型式检验。

6.2  出厂检验

6.2.1  每台产品均需进行出厂检验。检验合格的，出具产品合格证方可出厂。

10

Q/DMJD 06-2016

6.2.2  检验项目按表 3 中出厂检验的规定进行。

6.2.3  出厂检验各项指标须符合本标准的规定，有 1 项不合格则判定该产品不合格。

6.3	型式检验

6.3.1  下列情况之一应进行型式检验

- 产品转厂定型时；

- 产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时每 3 年 1 次（防爆性能除外）；

- 出厂检验结果与前次型式检验结果有较大差异时；

- 停产 1 年恢复生产时；

f）国家有关机构提出进行型式检验时。

表 3

| 序号 | 检验项目 | 不合格分 | 要求 | 检验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类 |  |  |  |  |  |
| 1. | 电气性能试验 | B | 4.3 | 5.2 | — | ○ |  |
| 2. | 工作参数试验 | A | 4.12.12 | 5.21 | ○ | ○ |  |
| 3. | 外观、结构检 | C | 4.5 | 5.4 | ○ | ○ |  |
|  | 查 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 工频耐压测试 | A | 4.7.1 | 5.5 | ○ | ○ |  |
| 5. | 绝缘电阻测量 | A | 4.7.2 | 5.6 | ○ | ○ |  |
| 6. | 表面温度试验 | A | 4.8 | 5.7 | — | ○ |  |
| 7. | 外壳防护性能 | B | 4.12.2 | 5.8 | — | ○ |  |
|  | 试验 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 工作稳定性试 | B | 4.10 | 5.9 |  | ○ |  |
|  | 验 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 低温工作试验 | B | 4.11.1 | 5.10 | — | ○ |  |
| 10. | 高温工作试验 | B | 4.11.2 | 5.11 | — | ○ |  |
| 11. | 低温存贮试验 | B | 4.11.3 | 5.12 | — | ○ |  |
| 12. | 高温存贮试验 | B | 4.11.4 | 5.13 | — | ○ |  |
| 13. | 湿热试验 | B | 4.11.5 | 5.14 | — | ○ |  |
| 14. | 振动试验 | B | 4.11.6 | 5.15 | — | ○ |  |
| 15. | 冲击试验 | B | 4.11.7 | 5.16 | — | ○ |  |
| 16. | 跌落试验 | B | 4.11.8 | 5.17 | — | ○ |  |
| 17. | 运输试验 | B | 4.11.9 | 5.18 | — | ○ |  |
| 18. | 火花试验、本 | A | 4.12.3、 | 5.19 | — | ○ |  |
|  | 安参数试验 |  | 4.12.9 |  |  |  |  |
| 20 | 电气间隙、爬 | A | 4.6 | 5.20 | ○ | ○ |  |
|  | 电距离检查 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 表面绝缘电阻试 | A | 4.12.10 | 5.22 | — | ○ |  |
|  | 验 |  |  |  |  |  |  |

注：“○”表示需要进行检验的项目，“Δ”表示过程中进行检验的项目，“—”表示不

11

Q/DMJD 06-2016

需要进行检验的项目。绝缘电阻和工频耐压在出厂检验时只做常态。

6.3.2  检验项目应符合表 3 的规定。

6.3.3  样品在出厂检验合格品中随机抽取。抽样方法按 GB/T10111-2008  的有关规定进行。

6.3.4  对 A 类项目，有 1 项不合格，判定型式检验不合格。对 B 类项目，有 1 项不合格，须

加倍抽样重新检验，若仍有 1 项不合格，则判定型式检验为不合格。对 C 类项目，有 3 项不

合格，判定型式检验为不合格。

- 标志、包装、运输及贮存

7.1	标志

7.1.1  基站外壳明显处须设置清晰的“ MA ”、“ Ex ib I Mb ”凸纹标记。

7.1.2  基站外壳明显处须设置铭牌，铭牌上应清楚地标明以下内容：

a)产品型号及名称；

b)生产单位；

c)防爆标志 Ex ib I Mb；

d)防爆合格证编号；

e)煤矿安全标志编号；

f)检验单位标志 CMExC；

g)主要参数；

h)产品出厂日期或产品编号。

7.1.3 包装箱外壁文字及标记：

a)制造厂名称与地址；

b)收货单位名称与地址；

c)产品名称、数量及型号；

d)净重和毛重；

e)“仪表”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样或图示。

7.2  包装

7.2.1  基站用塑料袋包装好后，装入木箱中，四周用泡沫塑料衬垫，然后用钉子钉牢或包装带

扎紧。

7.2.2  随机文件：

a)产品使用说明书；

12

Q/DMJD 06-2016

b)产品合格证；

c)装箱单。

7.2.3  随机附件：密封圈、专用组合工具等。

7.3  运输

包装后的无线基站，在避免雨雪直接淋袭的条件下，可适用各种运输方式。

7.4  贮存

基站包装后，可在温度 0℃～40℃，干燥无腐蚀性物质的仓库中存放一年。

13

Q/DMJD 06-2016

附录 A

(规范性附录)

关联设备配套设备及配接设备

配接设备

|  | 序 | 型号 | 名称 | 防爆型式 | 防爆标志 |  | 生产厂家 |  | 安标证号 |  | 防爆证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | KJJ127 | 矿用隔爆兼本安 | 矿用隔爆兼 | Exd[ib]IMb |  | 长春东煤机电 |  | 申办中 |  | 申办中 |  |
|  |  |  | 型环网交换机 | 本质安全型 |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 | 型号 | 名称 | 防爆型式 | 防爆标志 |  | 生产厂家 |  | 安标证号 |  | 防爆证号 |  |
|  | 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | KT537R-S | 矿用本安型手机 | 矿用本质 | ExibⅠ |  | 长春东煤机电 |  | 申办中 |  | 申办中 |  |
|  |  |  |  | 安全型 |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿用本安型音视 | 矿用本质 |  |  | 长春东煤机电 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | YHJ12 |  |  | Exib I |  |  |  | 申办中 |  | 申办中 |  |
|  |  |  | 频记录仪 | 安全型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | KJ365-K | 识别卡 | 矿用本质 | ExibⅠ |  | 长春东煤机电 |  | 申办中 |  | 申办中 |  |
|  |  |  |  | 安全型 |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 关联设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 | 型号 | 名称 | 防爆型式 | 防爆标志 |  | 生产厂家 |  | 安标证号 |  | 防爆证号 |  |
|  | 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | KDW127/12B | 矿用隔爆兼本安 | 矿用隔爆兼 | Exd[ib]IMb |  | 长春东煤机电 |  | 申办中 |  | 申办中 |  |
|  |  |  | 型直流稳压电源 | 本质安全型 |  |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |

14

Q/DMJD 06-2016

15